Российская Федерация

Республика Хакасия

Таштыпский район

Администрация Имекского сельсовета

ПОСТАНОВЛЕНИЕ

18.01.2018 г.                                        с. Имек                                          № 10

Об утверждении схем водоснабжения

и водоотведения, расположенных на

территории Имекского сельсовета

На основании Федерального закона от 06.10.2003 № 131-ФЗ «Об общих принципах организации местного самоуправления в Российской Федерации», Федерального закона от 07.12.2011 г. № 416-ФЗ «О водоснабжении и водоотведении», п.4 ч.1 ст.9 , п.8 ч.1 ст. 47 Устава муниципального образования Имекский сельсовет от 04.01.2006г.(с изменениями и дополнениями) , администрация Имекского сельсовета       п о с т а н о в л я е т:

- Утвердить схемы водоснабжения и водоотведения, расположенные на территории Имекского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия  согласно приложению № 1.

- Постановление от 03.10.2014 г. № 107 «Об утверждении схем водоснабжения, расположенных на территории Имекского сельсовета» отменить.

- Постановление опубликовать (обнародовать) в установленном порядке, а также разместить на официальном сайте администрации Имекского сельсовета

- Контроль над исполнением данного постановления оставляю за собой.

Глава Имекского сельсовета                                                     А.М. Тодояков

Приложение №1                                                                                                                        УТВЕРЖДЕНО:

постановлением администрации Имекского сельсовета

от 18.01. 2018 г. № 10

СХЕМЫ

ВОДОСНАБЖЕНИЯ И ВОДООТВЕДЕНИЯ, РАСПОЛОЖЕННЫЕ

НА ТЕРРИТОРИИ ИМЕКСКОГО СЕЛЬСОВЕТА

ТАШТЫПСКОГО РАЙОНА РЕСПУБЛИКИ ХАКАСИЯ

1. Общие положения

Основанием для разработки схем водоснабжения и водоотведения, расположенных на территории Имекского сельсовета (далее - схемы водоснабжения и водоотведения) является:

- Федеральный закон «О водоснабжении и водоотведении» от 07.12.2011 года № 416-ФЗ;

- муниципальная  Программа « Развитие жилищно-коммунального хозяйства Имекского сельсовета на 2017-2019 годы»;

- план администрации Имекского сельсовета (в границах Имекского поселения).

Схемы водоснабжения и водоотведения - документ, содержащий материалы по обоснованию эффективного и безопасного функционирования системы водоснабжения и водоотведения, их развития с учетом правового регулирования в области водоснабжения.

Мероприятия по развитию системы водоснабжения и водоотведения, предусмотренные настоящей схемой, включаются в муниципальную программу водоснабжающей организации - муниципального бюджетного учреждения «Имекский двор» и, как следствие, могут быть включены в соответствующий тариф данной организации, оказывающей услуги водоснабжения и водоотведения на территории Имекского сельсовета (далее – поселение).

2. Основные цели и задачи схем водоснабжения и водоотведения:

- повышение надежности работы систем водоснабжения в соответствии с нормативными требованиями;

- минимизация затрат на водоснабжение в расчете на каждого потребителя в долгосрочной перспективе;

- обеспечение жителей поселения водой нормативного качества, в достаточном количестве;

- обеспечение жителей поселения при необходимости в подключении к сетям водоснабжения и водоотведения и обеспечения жителей поселения водой хозяйственно-питьевого назначения.

3. Общая характеристика  и описание границ территории Имекского сельсовета

Территория  Имекского сельсовета Таштыпского района Республики Хакасия состоит из пяти населенных пунктов.   Административный центр поселения – село Имек.

Северная, восточная границы муниципального образования проходят по административной границе с Аскизским районом до реки Таштып, далее граница идет на юго-запад вверх по течению реки, правым берегом, до горы Курбизек, на северо-запад по вершинам гор Известка, Толстая/сопка/, затем идет на север, северо-запад до административной границы с Аскизским районом.

С северо-востока граничит с Аскизским районом, с юга – с Бутрахтинским сельсоветом, с юго-запада-  с Таштыпским сельсоветом, с запада- с Нижнесирским сельсоветом.

В состав территории поселения входят земли населенных пунктов села Имек, деревни Нижний Имек, деревни Верхний Имек, деревни Харой, деревни Печегол, а также иные земли в границах поселения, независимо от форм собственности и целевого значения.

Территория поселения входит в состав Таштыпского района Республики Хакасия.

4. Основные проблемы системы водоснабжения

Основными проблемами системы водоснабжения по поселению являются:

- Отсутствие современных технологий водоочистки.

- Высокая изношенность головных сооружений и разводящих сетей.

- Высокие потери воды в процессе транспортировки ее к местам потребления.

4. Требуется оборудование системы водоснабжения на территории Имекского сельсовета датчиками давления.

- Водозаборные узлы (водонакопители) требуют реконструкции и капитального ремонта.

- Приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры.

Для гарантированного водоснабжения поселения, при полном благоустройстве проектом в перспективе необходимо предусмотреть поэтапную реконструкцию существующих сетей и замена изношенных участков сети.

5. Графическая часть схем водоснабжения и водоотведения приведена

в приложении №1 к настоящим схемам водоснабжения и водоотведения

Условные обозначения на схемах:

ø - диаметр трубы;

-  диаметр пластмассовой трубы 500мм;

- диаметр чугунной трубы1000мм;

- - смотровой колодец;

- водонапорная башни.

6. Существующее состояние системы водоснабжения и водоотведения

На территории Имекского сельсовета имеется централизованное водоснабжение. Источником водоснабжения являются подземные воды. Водопровод на данный момент находится в удовлетворительном техническом и эксплуатационном состоянии и на 90 % обеспечивает водопотребность населения поселения и сельскохозяйственных предприятий.

Водопроводные сети в  селе Имек уложены в 1966 году из чугунных и пластмассовых труб, а в д. Нижний Имек в 1987году из пластмассовых труб.

Модернизация и строительство сооружений водоснабжения проводится низкими темпами. Изношенность водопроводных сетей ведет к утечкам, потерям, неудовлетворительному качеству воды.

Административные, культурно- бытовые, общественные здания, а также 2,6% одноэтажных жилых домов и двухквартирных жилых домов оборудованы внутренним водопроводом и канализацией. Централизованной канализации в селе нет. В жилой застройке на территории Имекского сельсовета имеются надворные туалеты и выгребные ямы.

Водоснабжение на территории Имекского сельсовета осуществляет муниципальное бюджетное учреждение «Имекский двор».

7. Перспективное предложение по водоснабжению и водоотведению

Водопроводные сети необходимо предусмотреть для обеспечения 100%-ного охвата жилой и коммунальной застройки централизованными системами водоснабжения с одновременной заменой старых сетей, выработавших свой амортизационный срок и сетей с недостаточной пропускной способностью.

Для нормальной работы системы водоснабжения на территории Имекского сельсовета необходимо:

- реконструкция или капитальный ремонт водозаборных узлов (водонакопителей);

- реконструировать существующие подводящие водопроводные линии с заменой оборудования, выработавшего свой амортизационный срок;

- переложить изношенные сети, сети недостаточного диаметра и новые, обеспечив подключение всей жилой застройки с установкой индивидуальных узлов учета холодной воды;

- приведение в нормативное состояние водопроводных колодцев, запорной арматуры;

- проведение ревизии и замены в случаи неисправности водопроводных задвижек.

Прирост населения на территории незначительный, нет перспектив строительства многоквартирного жилищного фонда и социальной инфраструктуры.

Износ водопроводных сетей составляет 70%, при таком состоянии водопроводной сети, необходим ремонт и реконструкция водоснабжения.

___________________________